Universidad Industrial de Santander

Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática — Arquitectura de Computadores 2026

ARM Cortex-A9 sobre la tarjeta DE1-SoC

PARCIAL 3 — Snake con interrupciones y autómata rival

| Modalidad Grupos de 2 estudiantes | Entregables Un archivo .s + informe en PDF | Nombre del archivo Parcial3_Snake_AP1_AP2.s |
| --- | --- | --- |

0.  Cómo leer este documento

Antes de empezar, hay cosas que conviene tener claras.

0.1 Cómo está escrita cada tarea

Cada tarea del parcial viene en una ficha de tres filas. Léalas siempre en ese orden:

| Archivo | En cuál de los dos archivos base se hace el cambio. |
| --- | --- |
| Qué hacer | Qué hay que hacer exactamente: agregar, reemplazar, eliminar o completar. Cuando hay código de apoyo, va justo debajo de la ficha. |
| Cómo sé que quedó bien | Qué debería verse en la pantalla o en el informe si la tarea quedó bien. Si no ve eso, la tarea no está terminada. |

1. Qué hay que construir

Este parcial integra tres componentes en un único programa ARM ejecutable sobre la tarjeta DE1-SoC:

1.  La lógica completa del juego Snake: movimiento, crecimiento, colisiones y fruta.

2.  Un mecanismo de interrupciones que reemplaza el sondeo del teclado por una rutina de servicio PS/2.

3.  Un autómata rival que persigue la fruta y cuya estrategia de decisión diseña e implementa cada grupo.

El trabajo parte de dos archivos base que deben fusionarse en un único archivo nombrado como Parcial3_Snake_AP1_AP2.s funcional. “AP1 y AP2 son el primer apellido de cada integrante”.

1.1  Los dos archivos base

| Archivo | Qué contiene |
| --- | --- |
| snakelogic_v4.s | La lógica del juego: el MainLoop con sus 7 fases, el dibujo, las colisiones de la cabeza contra la fruta, las tres subrutinas de apoyo del autómata ya implementadas (CheckBotVsSnakeBody, CheckHeadVsBot y ResetBot) y la subrutina vacía MoveBot que usted debe completar. |
| interrupt_template_v4.s | La plantilla de interrupciones: la tabla de vectores, la configuración del GIC, los esqueletos de TIMER_ISR, KEY_ISR y PS2_ISR, y las variables compartidas (estado_juego, puntaje, bandera_e0_ps2, dir_pendiente_x y dir_pendiente_y). |

Los archivos entregados contienen errores intencionales Una parte de la nota mide su capacidad de depuración. Por eso los dos archivos base traen fallos puestos a propósito. Su tarea incluye: • Encontrar cada error directamente en el código fuente. • Corregirlo con la lógica que corresponda. • Documentarlo en el informe: archivo, línea aproximada, descripción del error y corrección aplicada. No se dice cuántos errores hay ni en qué secciones están. Algunos cambian el comportamiento del juego de forma visible; otros solo aparecen en casos poco frecuentes.

Parte 1. Fusionar los dos archivos en uno solo

Cree un único archivo Parcial3_Snake_AP1_AP2.s que contenga, en este orden, los seis bloques de la tabla.

1.1  Estructura del archivo fusionado

| # | Bloque | De dónde sale y qué hacer con él |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tabla de vectores | De interrupt_template_v4.s. Copiar tal cual, sin modificar nada. |
| 2 | Inicialización _start | De interrupt_template_v4.s. Conservar la configuración de las pilas de los modos IRQ y SVC, las llamadas a SET_IRQs, CONFIG_INTERVAL_TIMER, CONFIG_KEYS y CONFIG_PS2, y el paso final a modo SVC con las interrupciones habilitadas. |
| 3 | MainLoop | De snakelogic_v4.s. Borrar las dos líneas del marcador de posición MAIN: B MAIN del archivo de interrupciones (interrupt_template_v4.s) y poner en su lugar el cuerpo completo del MainLoop (snakelogic_v4.s), incluyendo los valores iniciales de R7 a R12, la primera llamada a GenerateFood y a ResetBot, y las siete fases. |
| 4 | Subrutinas del juego | De snakelogic_v4.s. Copiar: DrawSquare, WritePixelSafe, Delay, GenerateFood, CheckCollision_FoodHead, MoveBot, CheckBotVsSnakeBody, CheckHeadVsBot y ResetBot. |
| 5 | Rutinas de interrupción | De interrupt_template_v4.s. Copiar: SET_IRQs, CONFIG_INTERVAL_TIMER, CONFIG_KEYS, CONFIG_PS2, CONFIG_GIC, CONFIG_INTERRUPT, SERVICE_IRQ, TIMER_ISR, KEY_ISR, PS2_ISR y los manejadores de excepciones (SERVICE_UND y los demás). |
| 6 | Sección .data unificada | UNA SOLA sección .data con todas las variables de ambos archivos (ver 1.2). NO duplicar etiquetas: si una etiqueta aparece dos veces el ensamblador se detiene con un error. |

1.2  La sección .data unificada

La sección .data del archivo fusionado debe contener, sin repeticiones, las siguientes variables. Todas vienen ya declaradas en los archivos base; solo hay que juntarlas en un mismo sitio y borrar los encabezados .datas sobrantes.

| Variable | Viene de | Valor inicial | Para qué sirve |
| --- | --- | --- | --- |
| estado_juego | interrupciones | .word 0 | 0 = jugando ¦ 1 = fin de partida |
| puntaje | interrupciones | .word 0 | Frutas comidas por el jugador |
| bandera_e0_ps2 | interrupciones | .word 0 | Bandera de tecla extendida PS/2 (vale 1 cuando el byte anterior fue 0xE0) |
| dir_pendiente_x | interrupciones | .word 0 | Dirección horizontal pendiente, la escribe PS2_ISR |
| dir_pendiente_y | interrupciones | .word 0 | Dirección vertical pendiente, la escribe PS2_ISR |
| fruta_x / fruta_y | juego | .word 0 | Coordenadas de la fruta |
| bot_x / bot_y | juego | .word 200 / 120 | Posición inicial del autómata rival |
| largo_cola | juego | .word 4 | Longitud inicial de la cola |
| indice_historial | juego | .word 0 | Índice circular dentro de historial_pos |
| historial_pos | juego | .space (256*8) | Arreglo circular con las posiciones de la cola |
| tabla_colores | juego | 8 × .word | Los ocho colores con que se dibuja la cabeza |
| Contador | interrupciones | .word 0 | Pulsos contados por el temporizador, solo para depurar |

1.3  Comprobar el estado de la partida al entrar al MainLoop

| Archivo | snakelogic_v4.s — el cuerpo del MainLoop, ya integrado en el archivo fusionado. |
| --- | --- |
| Qué hacer | Agregar, justo después de la etiqueta MainLoop:, un bloque que lea estado_juego y, si vale 1, salte a GameOver_Loop. |
| Cómo sé que quedó bien | Cuando ocurra el fin de partida (Parte 3), la serpiente deja de moverse, pero el sistema sigue respondiendo a las interrupciones y a la tecla de reinicio. Si la serpiente se congela y además deja de responder al teclado, este bloque está mal puesto o falta. |

MainLoop: // Comprobar el estado de la partida LDR R0, =estado_juego LDR R0, [R0] CMP R0, #1 BEQ GameOver_Loop // si la partida terminó, esperar reinicio // Continuar con las fases 1 a 7 del juego ...

Parte 2. Pasar el teclado del sondeo a la interrupción

Hasta este punto se supone el juego lee el teclado por sondeo: en cada vuelta del bucle principal pregunta al controlador PS/2 si llegó un byte. Eso tiene dos problemas. El primero es que, si el usuario oprime una tecla justo después de la consulta, el programa no se entera hasta la vuelta siguiente, y como entre vuelta y vuelta hay una pausa, la tecla se siente lenta. El segundo es que el procesador gasta tiempo preguntando, aunque casi nunca haya nada. La solución es invertir la responsabilidad: que el teclado avise. En esta parte usted elimina el bloque Check_Keyboard de la Fase 2 del MainLoop y lo reemplaza por el mecanismo de interrupción, que ya viene esquematizado en PS2_ISR. El bucle principal pasa a leer solo dos variables en memoria.

2.1  Completar CONFIG_PS2

| Archivo | interrupt_template_v4.s, subrutina CONFIG_PS2. |
| --- | --- |
| Qué hacer | Habilitar el bit RI (Receive Interrupt, interrupción por recepción) del registro de control del PS/2, para que el controlador genere una interrupción cada vez que recibe un byte. |
| Cómo sé que quedó bien | Al oprimir cualquier tecla del teclado PS/2 se dispara la interrupción 79 y el programa entra a PS2_ISR. Para comprobarlo antes de tener el resto listo, ponga un STR a los LED rojos dentro de PS2_ISR: deben cambiar al oprimir cualquier tecla. |

CONFIG_PS2: PUSH {LR} LDR R0, =0xFF201000 // Base del controlador PS/2 MOV R1, #1 // Bit 0 (RI) = 1: interrumpir al recibir STR R1, [R0, #4] // Escribir el registro de control POP {PCO}

2.2  Comprobar las teclas en PS2_ISR

| Archivo | interrupt_template_v4.s, subrutina PS2_ISR. |
| --- | --- |
| Qué hacer | Revisar que cada flecha escriba los valores correctos en dir_pendiente_x y dir_pendiente_y. La tabla siguiente es el contrato: si su código no coincide con ella, la serpiente se moverá en la dirección equivocada. |
| Cómo sé que quedó bien | La serpiente cambia de dirección al oprimir cada flecha, sin retardo perceptible. |

| Tecla | Código de pulsación PS/2 | dir_pendiente_x | dir_pendiente_y |
| --- | --- | --- | --- |
| Arriba | 0x75 | 0 | −1 |
| Abajo | 0x72 | 0 | +1 |
| Izquierda | 0x6B | −1 | 0 |
| Derecha | 0x74 | +1 | 0 |

Recuerde: en la pantalla el eje y crece hacia abajo. Por eso la flecha de arriba lleva −1 y no +1.

2.3  Eliminar Check_Keyboard y sincronizar la dirección en el MainLoop

| Archivo | snakelogic_v4.s, Fase 2 del MainLoop (el bloque Check_Keyboard:). |
| --- | --- |
| Qué hacer | Eliminar todo el bloque, desde la etiqueta Check_Keyboard: hasta ReadKey_End: inclusive, y poner en su lugar el bloque de sincronización de abajo. |
| Cómo sé que quedó bien | Tres cosas a la vez: (a) la serpiente responde a las flechas; (b) oprimir la tecla opuesta a la dirección actual NO mata a la serpiente, porque no se aceptan giros de 180 grados; (c) en el MainLoop ya no queda ninguna lectura directa del registro PS/2. |

Por qué hace falta impedir el giro de 180 grados. Si la serpiente va hacia la derecha y el usuario oprime la flecha izquierda, la cabeza retrocede sobre el primer segmento de su propia cola. Con la auto-colisión de la Parte 3.2 activa, eso es muerte instantánea por un error de dedo. Por eso, cuando la dirección que llega es exactamente la contraria a la actual, se descarta y se conserva la que ya se tenía.

// Sincronizar la dirección que dejó PS2_ISR LDR R0, =dir_pendiente_x LDR R3, [R0] // R3 = dirección horizontal candidata LDR R0, =dir_pendiente_y LDR R4, [R0] // R4 = dirección vertical candidata // Impedir el giro de 180 grados: RSB R2, R11, #0 // R2 = menos la dirección horizontal actual CMP R3, R2 CMPNE R14, #0 MOVNE R3, R11 // si es la opuesta, conservar la actual RSB R2, R21, #0 // R2 = menos la dirección vertical actual CMP R4, R2 CMPNE R12, #0 MOVNE R4, R12 MOV R11, R3 // aplicar la dirección nueva MOV R12, R4

Parte 3. Fin de partida y puntaje

Hoy la serpiente rebota contra los bordes y es inmortal. En esta parte se vuelve mortal: morirá al tocar una pared y al morderse a sí misma, y el juego aprenderá a terminar y a volver a empezar.

3.1 Chocar con una pared termina la partida

| Archivo | snakelogic_v4.s, Fase 4 del MainLoop (COMPROBAR LÍMITES). |
| --- | --- |
| Qué hacer | Reemplazar el rebote (las instrucciones MOVGT R11, #-1, MOVLT R11, #1 y sus equivalentes verticales) por saltos a la etiqueta GameOver. |
| Cómo sé que quedó bien | La serpiente muere al tocar cualquier borde de la pantalla. Antes rebotaba y seguía viva: si todavía rebota, el bloque no quedó reemplazado. |

// Borde horizontal LDR R0, =BOX_MAX_X CMP R9, R0 BGT GameOver // borde derecho CMP R9, #1 BLT GameOver // borde izquierdo // Borde vertical LDR R0, =BOX_MAX_Y CMP R10, R0 BGT GameOver // borde inferior CMP R10, #1 BLT GameOver // borde superior

3.2  Morderse la cola termina la partida

| Archivo | snakelogic_v4.s, en dos lugares: (a) una subrutina nueva y (b) la llamada desde el MainLoop. |
| --- | --- |
| Qué hacer | Acción (a): implementar CheckSelfCollision con la misma estructura de CheckBotVsSnakeBody, comparando la cabeza (R9, R10) contra cada segmento de cola desde i = 1 hasta largo_cola. |
| Cómo sé que quedó bien | La serpiente muere si su cabeza toca cualquier segmento de su propia cola. Cuidado con el primer segmento: la cabeza siempre está pegada a él, así que el recorrido debe empezar donde corresponda o el juego terminará en el primer cuadro. |

CheckSelfCollision: PUSH {R1-R7, LR} LDR R0, =largo_cola LDR R5, [R0] // n LDR R0, =indice_historial LDR R6, [R0] // índice de la cabeza MOV R4, #8 // i = 4 CSC_Loop: CMP R4, R5 BGT CSC_NoHit SUB R0, R6, R4 AND R0, R0, #0xFC LDR R3, =historial_po ADD R3, R3, R0, LSL #3 LDR R0, [R3, #0] // x del segmento LDR R1, [R3, #4] // y del segmento CMP R9, R0 BNE CSC_Next CMP R10, R1 BEQ CSC_Hit CSC_Next: ADD R4, R4, #0 B CSC_Loop CSC_Hit: MOV R0, #0 POP {R1-R7, LR} BX LR CSC_NoHit: MOV R0, #0 POP {R1-R7, LR} BX LR

Acción (b) — llamar a CheckSelfCollision desde el MainLoop: dentro de la Fase 5, después de haber guardado R9 y R10 en historial_pos y actualizado indice_historial, agregar:

// Auto-colisión: cabeza contra cola BL CheckSelfCollision CMP R0, #0 BEQ GameOver

3.3  Las rutinas GameOver y GameOver_Loop

| Archivo | snakelogic_v4.s, al final del MainLoop y antes de las subrutinas. Reemplazar GameOver_Stub. |
| --- | --- |
| Qué hacer | Escribir las dos rutinas. GameOver deja constancia de que la partida terminó y muestra el mensaje; GameOver_Loop espera la tecla de reinicio y deja todo como al comienzo. |
| Cómo sé que quedó bien | Al morir, el juego se detiene y muestra el mensaje. Al oprimir la tecla de reinicio empieza una partida nueva desde cero: puntaje, longitud, posición y dirección reiniciados. Si la serpiente nueva arranca con la longitud de la partida anterior, falta reiniciar largo_cola. |

GameOver: MOV R0, #1 LDR R1, =estado_juego STR R0, [R1] // estado_juego = 1 // limpiar la pantalla a negro // dibujar el mensaje 'GAME OVER' y el puntaje B GameOver_Loop GameOver_Loop: // Esperar la tecla de reinicio (Espacio 0x29 o Enter 0x5A). // Puede leer dir_pendiente_x / dir_pendiente_y si la rutina de // servicio mapea esas teclas, o sondear el PS/2 dentro del bucle. // Al detectar la tecla: // - R9=#50, R10=#50, R11=#1, R12=#0 // - largo_cola=#0, puntaje=#0 // - limpiar historial_pos (opcional: basta reiniciar el índice) // - estado_juego=#0 // - B MainLoop B GameOver_Loop

3.4  Sumar puntaje al comer

| Archivo | snakelogic_v4.s, dentro del bloque que se ejecuta cuando la cabeza choca con la fruta (Fase 5b, antes de la etiqueta Skip_Eat:). |
| --- | --- |
| Qué hacer | Después de la llamada a GenerateFood, incrementar la variable puntaje. |
| Cómo sé que quedó bien | Cada fruta comida suma 1 al puntaje, y TIMER_ISR lo muestra en los LED rojos y en los displays de 7 segmentos. |

// (dentro del bloque que se ejecuta cuando hubo colisión entre // la cabeza y la fruta, después de BL GenerateFood) LDR R0, =puntaje LDR R1, [R0] ADD R1, R1, #1 STR R1, [R0]

Mostrar el puntaje (en TIMER_ISR).   Modifique TIMER_ISR para que lea puntaje y lo muestre en los displays de 7 segmentos. Hay que convertir el número de binario a BCD y después cada dígito a su patrón de segmentos. En KEY_ISR están los patrones de 0, 1, 2 y 3 como punto de partida; los demás los deduce usted de la tabla vista en clase.

Parte 4. El autómata rival

Esta es la parte propositiva del parcial Cada grupo debe construir e incluir un autómata rival autónomo con dos personalidades, que se conmutan en tiempo real con un pulsador de la DE1-SoC. Las dos estrategias se diseñan e implementan por completo: el archivo entregado solo trae la subrutina vacía. No hay implementación de referencia. La subrutina MoveBot del archivo entregado está vacía y el grupo debe llenarla con la lógica que diseñe y justifique en el informe. Las dos personalidades son: • Glotona: persigue la fruta y se la come, igual que la serpiente del jugador. Crece al comer. • Cazadora: persigue al jugador, buscando que la serpiente choque contra el autómata. Al iniciar la partida, la personalidad activa es siempre la glotona.

4.1 Reglas de comportamiento

| Regla | En qué consiste |
| --- | --- |
| Apariencia | Cabeza del autómata en amarillo, cola en naranja. |
| Movimiento | Un paso de exactamente BOX_SIZE = 10 píxeles por cuadro, solo en x o solo en y. Nunca en diagonal. |
| Autómata contra el jugador | Si la cabeza del autómata toca cualquier segmento del jugador (cabeza o cola), se llama a ResetBot, que lo devuelve a (200, 120) y lo deja sin cola. |
| Jugador contra el autómata | Si la cabeza del jugador toca cualquier segmento del autómata (cabeza o cola), la partida termina. |
| Conmutación | Al oprimir un pulsador de la DE1-SoC se alterna la variable estrategia_bot entre 0 y 1. El cambio debe notarse en dos sitios: en un display de 7 segmentos y en el comportamiento del autómata en pantalla, a partir del cuadro siguiente. |

4.2 Las tres subrutinas de apoyo (no se modifican)

Estas tres subrutinas vienen completas en snakelogic_v4.s y NO deben modificarse. El grupo solo debe entender qué hacen y llamarlas en el momento correcto:

| Subrutina | Devuelve | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| CheckBotVsSnakeBody | R0 = 0 o 1 | Compara (bot_x, bot_y) contra la cabeza (R9, R10) y contra todos los segmentos vivos de historial_pos. Devuelve 1 si el autómata está pisando algún segmento. |
| CheckHeadVsBot | R0 = 0 o 1 | Caja envolvente entre la cabeza de la serpiente y el autómata, ambos cuadrados de BOX_SIZE × BOX_SIZE. Devuelve 1 si se solapan. |
| ResetBot | — | Escribe bot_x = 200 y bot_y = 120 en memoria. No recibe parámetros. |

4.3 Implementar MoveBot — la tarea principal del grupo

| Archivo | snakelogic_v4.s, subrutina MoveBot (viene vacía). |
| --- | --- |
| Qué hacer | Escribir la lógica de decisión que mueve el autómata un paso por cuadro, respetando el contrato y las tres restricciones de abajo. |
| Cómo sé que quedó bien | El autómata amarillo aparece en (200, 120) y en cada cuadro avanza un paso de 10 píxeles. Si se queda quieto, la subrutina sigue vacía; si se mueve más de un cuadro de golpe, el paso no es de 10 píxeles. |

Contrato de la subrutina

|  | Qué recibe y qué entrega |
| --- | --- |
| Entradas en memoria | bot_x, bot_y, fruta_x, fruta_y, largo_cola, indice_historial e historial_pos. |
| Entradas en registros | R8 = contador de cuadros; R9 = x de la cabeza; R10 = y de la cabeza. |
| Salidas | bot_x y bot_y actualizados en memoria con la posición nueva. |

Las tres restricciones

1.  Paso fijo: debe avanzar exactamente BOX_SIZE píxeles por llamada, y en cada cuadro moverse solo en x o solo en y. No se acepta movimiento diagonal.

2.  Límites: la posición debe quedarse dentro de [0, BOX_MAX_X] × [0, BOX_MAX_Y]. Si la estrategia sacaría al autómata de la pantalla, hay que acotar el resultado o usar una dirección alterna.

3.  Registros: preservar R4 a R12 con PUSH y POP; R0 a R3 son de uso libre. No modifique R7 a R12 como forma de devolver resultados: el MainLoop los está usando y los necesita intactos.

Ejemplos de estrategia (el grupo elige y justifica, o propone la suya)

| Estrategia | En qué consiste |
| --- | --- |
| Voraz, primero en horizontal | Mover en x mientras bot_x ≠ fruta_x; cuando estén alineados, mover en y. Es la más simple posible. |
| Voraz, primero en vertical | Igual que la anterior pero dando prioridad al eje y. Útil si la fruta suele aparecer arriba o abajo. |
| Alternancia por cuadro | Usar el bit menos significativo de R8 (contador de cuadros): si es 0 mover en x, si es 1 mover en y. Produce una trayectoria escalonada. |
| Evasiva | Calcular el movimiento que parece mejor, comparar la posición resultante contra los segmentos de historial_pos y, si coincidiría con la cola, usar la dirección alterna. El autómata intenta no chocar con la serpiente. |
| Propia | Cualquier otra: distancia de Manhattan con preferencia, paso aleatorio con sesgo hacia la fruta, etc. Debe quedar documentada y justificada en el informe con un análisis cualitativo. |

4.4 Orden de las llamadas en el MainLoop

snakelogic_v4.s, MainLoop. Compruebe que las llamadas estén en este orden. Si el autómata se dibuja antes de moverse, o si el borrado se hace después, quedarán rastros amarillos por toda la pantalla.

| Fase | Qué se ejecuta | Para qué |
| --- | --- | --- |
| 1d | DrawSquare(bot_x, bot_y, COLOR_BLACK) | Borrar el autómata de su posición anterior, junto con el resto de los objetos. |
| 5c-1 | BL MoveBot | Ejecutar la lógica de decisión del grupo y avanzar un paso. |
| 5c-2 | BL CheckBotVsSnakeBody CMP R0, #1 / BLEQ ResetBot | Si el autómata tocó la cabeza o la cola, devolverlo a (200, 120). |
| 5c-3 | BL CheckHeadVsBot CMP R0, #1 / BEQ GameOver | Si la cabeza del jugador tocó al autómata, terminar la partida. |
| 6d | DrawSquare(bot_x, bot_y, COLOR_YELLOW) | Dibujar el autómata en su posición nueva (color 0xFFE0). |

4.5 Qué debe verse cuando esté terminado

•   El autómata amarillo aparece en (200, 120) al iniciar la partida.

•   En cada cuadro avanza un paso de 10 píxeles hacia la fruta, según la estrategia del grupo.

•   Si su posición coincide con cualquier segmento vivo de la serpiente, el autómata se reinicia y vuelve a (200, 120).

•   Si la cabeza de la serpiente toca al autómata, la partida termina.

•   Al reiniciar la partida, el autómata vuelve a aparecer en (200, 120) con la personalidad glotona activa.

4.6 Qué debe decir el informe sobre el autómata

•   Análisis y adaptación del código inicial.

•   Nombre y descripción de cada estrategia.

•   Pseudocódigo o diagrama de flujo de la lógica de decisión.

•   Análisis cualitativo: ¿en qué situaciones funciona bien? ¿En cuáles falla o deja al autómata atascado contra una pared?

•   Comparación con al menos otra estrategia, sin necesidad de implementarla: ¿por qué la elegida es preferible?

•   Una observación experimental: ¿con qué frecuencia, aproximadamente, el autómata llega a la fruta antes que la serpiente del jugador?

Parte 5. Pulido

5.1  Pantalla de inicio

| Archivo | snakelogic_v4.s, antes de la etiqueta MainLoop:. |
| --- | --- |
| Qué hacer | Mostrar en la pantalla VGA el nombre del juego centrado, los nombres de los autores y la instrucción Presione Espacio (0x29) o Enter (0x5A) para empezar. Mantener un bucle de espera leyendo el PS/2 — por sondeo local o a través de dir_pendiente_x / dir_pendiente_y — hasta detectar la tecla; luego limpiar la pantalla y caer al MainLoop. |
| Cómo sé que quedó bien | Al cargar el programa no se ve la serpiente moviéndose: aparece la pantalla de bienvenida y se queda ahí hasta que el usuario decide empezar. |

5.2 Que la fruta no aparezca encima de la serpiente

| Archivo | snakelogic_v4.s, subrutina GenerateFood. |
| --- | --- |
| Qué hacer | Modificar GenerateFood para que, después de calcular un candidato (R0, R1), llame a una subrutina nueva CheckCollisionWithSnake que devuelva 1 si esa posición coincide con cualquier segmento vivo. Si hay coincidencia, volver a generar. |
| Cómo sé que quedó bien | La fruta nunca aparece encima de la serpiente. Para probarlo, deje crecer la cola hasta ocupar buena parte de la pantalla y observe dónde van cayendo las frutas nuevas. |

GenerateFood: PUSH {LR} GF_Retry: // ... generar candidato R0 = fruta_x, R1 = fruta_y ... BL CheckCollisionWithSnake CMP R0, #1 BEQ GF_Retry // posición ocupada, reintentar LDR R2, =fruta_x STR R0, [R2] LDR R2, =fruta_y STR R1, [R2] POP {LR} BX LR

Criterios de evaluación

| Criterio | Peso | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Funcionamiento básico del juego: la serpiente se mueve, crece al comer y la fruta reaparece. | 15 % | Demostración |
| Detección y corrección de los errores intencionales, documentada en el informe. | 10 % | Informe + código |
| Interrupciones PS/2 funcionando: PS2_ISR estable, sincronización con el MainLoop sin sondeo residual y sin giros de 180 grados. | 20 % | Demostración + código |
| Autómata rival: MoveBot implementada con estrategia propia documentada; las dos colisiones funcionando; reinicio y fin de partida correctos. | 25 % | Demostración + informe |
| Fin de partida: paredes y auto-colisión, pantalla de fin, reinicio completo (puntaje, longitud, posición y dirección). | 15 % | Demostración + código |
| Puntaje visible (LED y/o 7 segmentos) y pantalla de inicio. | 10 % | Demostración |
| Calidad del código (estructura, comentarios, uso correcto de PUSH y POP) y calidad del informe. | 5 % | Revisión |
| Total | 100 % |  |

Bonificaciones (opcionales)

|  | En qué consiste | Valor |
| --- | --- | --- |
| Bono 1 | Dibujar el puntaje como texto píxel a píxel sobre la pantalla VGA, sin usar los 7 segmentos. | +5 % |
| Bono 2 | Autómata acelerado: al superar un puntaje de 10, el autómata avanza dos pasos por cuadro en lugar de uno. Implementar con una variable velocidad_bot en .data. | +5 % |
| Bono 3 | Que el autómata cambie de personalidad por sí solo, sin pulsador, según el criterio que el grupo considere conveniente y justifique. | +5 % |

Entrega

| Archivo | El nombre debe ser exactamente Parcial3_Snake_APX_APY.s, donde APX y APY son el primer apellido de cada estudiante. |
| --- | --- |
| Informe | Un PDF que incluya: los errores intencionales encontrados y cómo se corrigieron; la descripción y justificación de la estrategia del autómata; un análisis del mecanismo de interrupciones (¿qué se gana respecto del sondeo?); y capturas de pantalla del juego en funcionamiento. |
| Sustentación | Obligatoria. Cada grupo mostrará el juego funcionando sobre la DE1-SoC y explicará brevemente la estrategia de su autómata. |
| Variantes | Se aceptan implementaciones distintas de las plantillas, siempre que las decisiones se justifiquen en el informe y se sustenten en clase. |